| ICS | 35.240.01 |
| --- | --- |
| CCS | SZPIA. L 67 |

团体标准

T/SZPIA XXXX—XXXX

机动车智能车位锁通用技术规范

General technical specifications for intelligent parking space locks for motor vehicles

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

深圳市停车行业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品组成	1

5  技术要求	2

5.1  功能要求	2

5.2  性能要求	3

6  试验测试	4

6.1  功能测试	4

6.2  性能测试	4

7  检验规则	5

7.1  组批	5

7.2  检验分类	5

7.3  检验项目	5

7.4  出厂检验	6

7.5  型式检验	6

8  标志、包装、运输和贮存	6

8.1  标志	6

8.2  包装	6

8.3  运输	7

8.4  贮存	7

9  使用管理规范	7

9.1  安装	7

9.2  维护	7

9.3  报废	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市皇驰科技有限公司提出。

本文件由深圳市停车行业协会归口。

本文件起草单位：深圳市皇驰科技有限公司、南通帕哥智能科技有限公司、华侨城物业（集团）有限公司、深圳市绿景物业管理有限公司、杭州车泊科技有限公司、广东汉江传动技术有限公司、杭州库瑞机电有限公司、山东慧通云享智能科技有限公司、霸州市康仙庄瑞嘉交通设施制品厂、深圳市皇驰新能源技术有限公司。

本文件主要起草人：

机动车智能车位锁通用技术规范

范围

本文件规定了机动车智能车位锁的产品组成、技术要求、试验测试、检验规则、标志、包装、运输和贮存、使用管理规范。

本文件适用于机动车智能车位锁的设计、生产和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.3  环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5  环境试验  第2部分：试验方法  试验Ea和导则：冲击

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验  盐雾试验

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 智能车位锁  intelligent parking lock

可拥有遥控，遇阻，防撞，扳动报警，软件对接等功能的安装在车位中，用于锁定车位，防止车位未经允许被占用的设备。

    - 抗压值  compression value

- 智能车位锁（3.1）处于解锁状态时可承受而不受损坏碾压重量值。

    - 摇臂  rocke rarm

可以发生转动，以标志车位允许车辆驶入或阻挡车辆驶入车位的装置。

    - 解锁  unlock

控制驱动装置带动摇臂（3.3）运行至允许车辆驶入/驶离状态。

    - 上锁  lock

控制驱动装置带动摇臂（3.3）运行至阻挡车辆驶入/驶离状态。

产品组成

机动车智能车位锁（以下简称“车位锁”）主要由主控模块、机械部分、报警模块、驱动装置、通信模块、供电模块、传感模块等组成，见图1，并应满足以下要求：

- 主控模块：负责处理来自各个传感器的数据，执行控制逻辑，并协调其他组件的工作。

- 机械部分：车位锁的升降结构和保护机构。

- 报警模块：通过声光等方式，提示车位锁状态。

- 驱动装置：提供驱动车位锁的升降动作的动力。

- 通信模块：通过有线485、蓝牙、移动通讯、射频等通信方式，实现车位锁远程通讯。

- 供电模块：为车位锁提供电力。

传感模块：用于检测车位锁的状态和周围环境，包括车位占用情况、车位锁位置等。

机械部分

传感模块

通信模块

报警模块

驱动装置

主控模块

供电模块

图1　机动车智能车位锁组成图

技术要求

功能要求

升降

可以通过驱动装置，控制摇臂完成上锁（阻挡车辆驶入/驶离）和解锁（允许车辆驶入/驶离）状态的切换。

遇阻复位

应具备遇阻复位功能，在摇臂运动过程中遇到外力而导致电机的电流大于预设值，且未达到需要位置时，车位锁应停止摇臂转动并发出报警，并且尝试把摇臂转动至初始状态。

自动复位

车位锁应支持自动复位功能，当车位锁的摇臂受外力发生位置改变时，应报警并尝试将摇臂复位到其原始位置的功能。

防撞

宜具备防撞功能，在受到外力的作用的时候，有一定的缓冲，以保护车位锁和撞击物体，并具备本地及远程报警/解除报警功能。

针对不同设计分为以下类型：

- 90°防撞：车位锁摇臂能够在90°内发生转动；

180°防撞：车位锁摇臂能够在180°内发生转动；

全向防撞：车位锁摇臂受到所有方向的力都会发生转动；

锁死：车位锁在上锁状态下，不能受到外力而发生转动；

其他防撞：通过其他方式实现防撞效果。

通信接口

- 通信接口满足以下要求：

- 应至少支持485通信、蓝牙、Wi-Fi、LoRa、移动通讯等其中一种通信方式进行数据交互；

- 宜支持建设车位锁管理平台，该平台能够开放接口（APIs）和软件开发工具包（SDKs）。

车辆检测

宜具备检测车辆功能，检测车位上方是否有车，对车位状态的检测准确率不应小于99%。

性能要求

响应时间

- 发出如解锁或上锁指令时，收到控制指令到车位锁执行指令的响应时间宜小于或等于500ms。

运行时间

运行时间满足以下要求：

- 从车位锁开始解锁到车位锁完成解锁的时间应小于5s；

- 从车位锁开始上锁到车位锁完成上锁的时间应小于5s。

使用寿命

车位锁完成一个上锁和解锁的周期，不应少于3万次。

气候环境

温度

- 车位锁在环境温度-30 ℃～70 ℃下满足以下要求：

- 在-30℃的低温环境下，车位锁应能正常启动、运行，并保持其基本功能不受影响，无故障报警；

- 在70℃的高温环境下，车位锁应能稳定工作，其内部温度不应超过安全阈值，避免因过热导致的性能下降或损坏；

- 车位锁在温度循环变化（从-30℃～70℃～-30℃）过程中，应能正常工作，无性能衰退或机械故障。

湿度

- 车位锁在环境湿度25% RH～95% RH下应能正常工作，并满足以下要求：

- 无凝露、短路或性能下降现象；

- 车位锁内部的电子元件和电路板应具有良好的防潮性能，确保在高湿度环境下长期稳定运行。

盐雾

- 车位锁在PH值为6.5～7.2之间的盐雾试验环境中应能正常工作，其外壳、金属部件及连接处应无

- 明显腐蚀现象，功能保持正常。

静态抗压值

车位锁处解锁状态时可承受自正上方施加750 kg的外力而不损坏。

车辆抗压值

车位锁处解锁状态时可承受自总重量不超过5 t的车辆以15 km/h行驶进行来回碾压10次，而不变

形。

硬件主盒防护

室内车位锁的防护等级应符合GB/T 4208—2017中等级IP67的规定

室外车位锁的防护等级应符合GB/T 4208—2017中等级IP67的规定

车位锁评级指标

车位锁评级指标宜符合表1的规定。

车位锁评级指标

| 项目 | 车位锁评级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 一级 | 二级 |
| 静态抗压 | 1000 KG | 750 KG | 500 KG |
| 车辆抗压 | 5 T | 3 T | 2 T |
| 防水等级 | IP67 | IP67 | IP65 |

试验测试

功能测试

升降

升降功能满足以下要求：

- 遥控器控制测试：交替按配套遥控器解锁键和上锁键，每次按键应等摇臂停止运动后再按，应能正确解锁和上锁；

管理平台控制测试：管理平台控制下发解锁和上锁指令，每次指令应等摇臂停止运动后再发送，应能正确解锁和上锁。

遇阻复位

在车位锁运动过程中，向车位锁施加外力阻止车位锁运动以模拟车位锁遇到障碍物的情况，观察车位锁是否报警并尝试将摇臂转动至初始状态。

自动复位

手动扳动车位锁，模拟恶意操作或者非法试图转动车位锁摇臂的情况，观察车位锁是否能够及时报警，并且是否复位到其初始状态。

防撞

防撞试验应满足以下要求：

- 90°防撞：用测试车辆从车位锁正面以小于10 km/h的速度进行撞击，观察车位锁是否能在90°角度内向后自动倾斜；

180°防撞：用测试车辆分别从车位锁正面和反面以小于10 km/h的速度进行撞击，观察车位锁是否能在180°范围内向前或向后自动倾斜；

全向防撞：用测试车辆从车位锁的各个方向以小于10 km/h的速度进行撞击，观察车位锁是否能在360°范围内自动倾斜；

锁死：将车位锁锁定在地面，然后用测试车辆以小于10 km/h的速度进行撞击，观察车位锁是否在倾斜时能够保持倾斜角度不低于45°；

其他防撞：测试通过其他方式实现防撞效果。

通信接口

使用485通信、蓝牙、Wi-Fi、LoRa等通信方式向车位锁发送测试数据，检查是否正确接收并解析数据。

车辆检测

车位锁处于解锁状态时，使用物体模拟车辆进入，观察车位锁是否能有效识别有无车，是否在一定时间后执行相应的动作，试验结果应符合本文件中5.1.6的相关规定。

性能测试

响应时间

受试样品按照扫码、停车、驶离流程进行试验，试验结果应符合本文件中5.2.1的相关规定。

运行时间

受试样品按照上锁、解锁流程进行试验，试验结果应符合本文件中5.2.2的相关规定。

使用寿命

受试样品在不受到外力干扰升降的情况下，通电连续运行30000次，试验期间被试车位锁的零部件不得调整，记录运行次数，试验结果应符合本文件中5.2.3的相关规定。

气候环境

高温（工作状态）

受试样品应按GB/T 2423.2的规定进行试验，在试验过程的最后半小时进行样品基本功能测试，试验后，恢复1 h，测试样品基本功能，受试样品应工作正常。

低温（工作状态）

受试样品应按GB/T 2423.1的规定进行试验，在试验过程的最后半小时进行样品基本功能测试，试验后，恢复1 h，测试样品基本功能，受试样品应工作正常。

恒定湿热

受试样品应按GB/T 2423.3的规定进行试验，在试验过程的最后半小时进行样品基本功能测试，试验后，恢复1 h，测试样品基本功能，受试样品应工作正常。

盐雾

受试样品应按GB/T 10125的规定进行试验，在试验过程的最后半小时进行样品基本功能测试，试验后，恢复1 h，测试样品基本功能，受试样品应工作正常。

静态抗压测试

受试样品按GB/T 2423.5的规定进行试验，试验结果应符合本文件中5.2.5的相关规定。

车辆抗压测试

受试样品按照测试车辆的重量设定为5 t，速度设定为15 km/h，并沿预定的路线对车位锁进行来回碾压10次，试验结果应符合本文件中5.2.6的相关规定。

硬件主盒防护

受试样品应按照GB 4208规定的试验方法进行，试验结果应符合本文件中5.2.7的相关规定。

检验规则

组批

同一类、同一批生产的车位锁应为一批。

检验分类

车位锁检验应分为出厂检验和型式检验。

检验项目

检验项目应符合表2的规定。

检测项目

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术要求 | 试验测试 |  |  |
| 1 | 功能要求 | 升降 | 5.1.1 | 6.1.1 | √ | √ |

- 检测项目（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术要求 | 试验测试 |  |  |
| 2 | 功能要求 | 遇阻复位 | 5.1.2 | 6.1.2 | √ | √ |
| 3 |  | 自动复位 | 5.1.3 | 6.1.3 | √ | √ |
| 4 |  | 防撞 | 5.1.4 | 6.1.4 | √ | √ |
| 5 |  | 通信接口 | 5.1.5 | 6.1.5 | √ | √ |
| 6 |  | 车辆检测 | 5.1.6 | 6.1.6 | √ | √ |
| 7 | 性能要求 | 响应时间 | 5.2.1 | 6.2.1 | √ | √ |
| 8 |  | 运行时间 | 5.2.2 | 6.2.2 | √ | √ |
| 9 |  | 使用寿命 | 5.2.3 | 6.2.3 | 一 | √ |
| 10 |  | 气候环境 | 5.2.4 | 6.2.4 | 一 | √ |
| 11 |  | 静态抗压 | 5.2.5 | 6.2.5 | 一 | √ |
| 12 |  | 车辆抗压 | 5.2.6 | 6.2.6 | 一 | √ |
| 13 |  | 硬件主盒防护 | 5.2.7 | 6.2.7 | 一 | √ |
| 注：“一”表示不做项目；“√”表示应做项目。 |  |  |  |  |  |  |

出厂检验

出厂检验满足以下要求：

- 车位锁应经过出厂检验合格后，并附有合格证方能出厂；

出厂检验项目应符合表2的规定，出厂检验项目全部合格则判定该产品合格；若出现1项不合格，则判定该产品不合格。

型式检验

凡属下列情况之一，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产时；

- 产品试制定型鉴定、结构、材料、工艺有较大改变时；

- 产品停产一年以上，恢复生产时；

- 正常生产的产品两年进行一次；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 产品出现严重质量事故时。

型式检验的样品在出厂合格的产品中随机抽取，样本数量为10%，型式检验项目见表2，外壳防 护等级和电磁兼容指标检验不合格时，则判定该产品不合格，若其他项目出现不合格，应在同一批产品 中加倍抽取样品。

标志、包装、运输和贮存

标志

产品标志应包含：

- 产品名称；

型号与规格；

制造日期或出厂编号；

产品标准号。

包装

包装图示标志应符合GB/T 191的规定。车位锁内包装套塑料薄膜，用双瓦楞纸箱包装，包装箱内应 有防潮、防震、防尘措施。车位锁的外包装上应有下列标志：

- 产品名称；

生产厂名、厂址；

型号与规格；

制造日期或出厂编号；

体积（长×宽×高）、数量；

包装箱体积及堆码极限等。

运输

运输过程中切勿重压、勿抛扔，小心轻放，防止雨淋、曝晒，运输工具应清洁干燥。

贮存

应贮存在空气流通、干燥、无腐蚀性气体的库房内，避免靠近火源。

使用管理规范

安装

车位锁应根据现场情况，安装在平整、不易积水的地面上，应有效固定在地面上，不能出现松动现象。

维护

车位锁应定期进行维护，检查摇臂是否变形，安装是否牢固，是否有明显破损。

报废

车位锁出现以下几种情况时，应报废处理：

- 摇臂发生严重变形，导致无法正常升降；

- 外壳明显破损，或者有锋利面；

- 其他导致车位锁无法正常工作，且无法修复的问题。