
2016年深圳技能大赛—深圳市安全防范行业职业技能竞赛选拔赛

实操任务书

（选拔赛样题）
工 位 号：          
竞赛时间： 60分钟 
2016年深圳市安全防范行业职业技能竞赛组委会

2016年7月
第一部分 竞赛设备说明
依据《深圳市职业技能鉴定（安全防范系统安装维护员）考核大纲》中级工（含概初级工）实际操作能力要求进行综合命题，选拔赛实操内容包括安全防范系统安装维护员的视频安全防范监控系统和监控中心实操项目。竞赛设备包括安全防范系统综合实训台和远程前端设备安装实训区两部分。如图1（a、b）所示。
视频安防监控系统前端设备主要由网络自动跟踪高速智能球型摄像机、网络高速球型摄像机、彩色枪式摄像机（含云台）、彩色半球摄像机、震动探测器和紧急按钮等组成；监控中心主要由混合型网络硬盘录像机、监视器（电视墙）、声光报警器、网络交换机、计算机和管理软件等组成。
[image: image1.jpg]


     [image: image2.jpg]



（a）安全防范系统综合实训台           （b）远程前端设备安装区

图1 安全防范系统实训考核设备样图

第二部分：参赛选手应完成的任务

依据《视频安防监控系统程设计方案》、视频安防监控系统（工程）设计图，按照工程施工质量与工艺要求，判定前端设备固定支架、安装部位和安装方式，确定桥架/线槽、管孔/线管和立杆的安装部位和施工方法，检测并敷设电源线缆、视频电缆、光缆及控制线等其他电线电缆，并做好标识，根据施工/安装/监控中心的现场判别线缆路由，安装和连接前端设备、监控中心控制设备、显示设备、记录设备及配电设备。完成视频安防监控系统前端设备和监控中心设备的安装、线缆敷设、连接与调试；按照“施工质量检查”要求，完成系统设备、传输线缆和电源的常规检查与维护，并对施工质量进行自检与评价。

视频安防监控系统工程设计方案
视频安防监控系统前端设备主要由网络自动跟踪高速智能球型摄像机、网络高速球型摄像机、彩色枪式摄像机（含云台）、彩色半球摄像机、震动探测器和紧急按钮等组成；监控中心主要由混合型网络硬盘录像机、监视器（电视墙）、声光报警器、网络交换机、计算机和管理软件等组成。具体要求：
1、 前端设备安装
1. 视频安防监控系统前端设备。
（1）安装网络自动跟踪高速智能球型摄像机（已装在控制台实物安装支架）。
（2）安装网络高速球型摄像机（已装在立杆上适当位置）。
（3）安装彩色枪式摄像机（已固定在云台并安装到墙上适当位置）。
（4）安装彩色半球摄像机（已在区天花板下方适当位置）。
（5）安装震动探测器（已在网孔板适当位置）。
（6）安装紧急按钮（由选手自行安装在网孔板适当位置）。
2. 前端设备要求按照常规固定支架、安装部位和安装方式进行安装，摄像机电源采用监控中心集中供电方式。
3. 从前端设备至桥架/线槽之间（端接口）所涉及的超五类双绞线、同轴电缆等电线电缆采用自制连接器件和利用自行施工的管孔/线管和立杆等基础设施进行敷设。
2、 线缆敷设与路由
1. 网络自动跟踪高速智能球型摄像机采用超五类双绞线接入网络交换机。
2. 网络高速球型摄像机采用超五类双绞线接入远程监控点实物安装区侧的光端机，利用光缆传输到监控中心侧的光端机后再采用超五类双绞线接入网络交换机。
3. 彩色枪式摄像机采用同轴电缆接入混合型网络硬盘录像机，控制信号采用4芯多股控制线敷设，利用RS485总线实现远程控制。
4. 彩色半球摄像机采用同轴电缆接入混合型网络硬盘录像机。
5. 视频安防监控系统的震动探测器和紧急按钮采用4芯多股控制线接入混合型网络硬盘录像机报警输入端口。
6. 从远程监控点实物安装区敷设监控中心控制台的电线电缆时，要求按功能属性做好标识。
1. 监控中心设备连接、调试与维护
2. 视频安防监控系统设备连接与调试。
（1）安装混合型网络硬盘录像机、声光报警器、网络交换机和计算机，并连接网络交换机实现互联。
（2）检查计算机的视频安防监控系统客户端软件运行和参数设置情况。
（3）安装1台监视器并连接混合型网络硬盘录像机。
（4）安装声光报警器并连接混合型网络硬盘录像机报警输出端口。
3. 视频安防监控系统功能。
（1）基本功能：系统具有实时视频监控、自动跟踪摄像、报警联动预置点、历史记录回放、云台控制等功能，可通过混合型网络硬盘录像机进行操控。
（2）监控功能：在计算机通过视频安防监控系统客户端软件可进行监控。
3、 视频安防监控系统（工程）设计图

[image: image3.emf]液晶监视器

前端设备 传输设备 处理 /控制 /管理设备 显示 /记录设备

网络高速球型

摄像机

彩色枪式

摄像机

彩色半球

摄像机

紧急按钮

震动探测器

TCP/IP

视频电缆

控制线

光电

转换器

光电

转换器

TCP/IP

光纤

控制线

RS485

混

合

型

网

络

硬

盘

录

像

机

监控中心 （ PC）

显示 /监控 /管理软件

网络交换机

视频电缆

控制线

声光报警器

远程监控点 本地监控点

电视墙

网络自动跟踪高速

智能球型摄像机

TCP/IP

视频安防监控系统（工程）设计图
2016年深圳技能大赛—深圳市安全防范行业职业技能竞赛选拔赛任务单
竞赛用时：60分钟；试卷总分：100分。
	项目
	考核内容
	任务要求
	分值

	视频安防监控系统设备的连接、调试与维护
	一、系统基本功能
	1. 视频安防监控系统设备的安装与连接，得20分
网络自动跟踪高速智能球型摄像机、网络高速球型摄像机、彩色枪式摄像机（含云台）、彩色半球摄像机、震动探测器和紧急按钮的安装与连接

2.安全防范系统基本功能的调试，得15分
系统具有实时视频监控、自动跟踪摄像、报警联动预置点、历史记录回放、云台控制等功能，可通过混合型网络硬盘录像机进行操控
	35

	
	二、系统监控功能
	1. 视频安防监控系统及监控中心设备的安装、连接与调试，得10分
监控中心主要由混合型网络硬盘录像机、监视器（电视墙）、声光报警器、网络交换机、计算机和管理软件的安装与连接
2. 视频安防监控系统远程监控功能的调试，得15分
在计算机通过视频安防监控系统客户端软件可进行监控
	25

	
	三、检查系统设备安装质量
	1.写出相关设备的型号与规格，并简述其安装方法和参数设置要求，得10分
2.对设备安装质量进行自检与评价，得5分
	15

	
	四、检查建筑基础施工质量
	1.写出相关建筑基础施工项目，并简述其施工方法与相关要求，得10分
2.对建筑基础施工质量进行自检与评价，得5分
	15

	
	五、检查电线电缆敷设质量
	1.写出相关电线电缆名称与规格，并简述其敷设方法和相关要求，得10分
2.对电线电缆敷设质量进行自检与评价，得5分
	10

	安全文明生产（扣分项）
	一、安全生产

二、职业道德

三、职业规范
	涉及选手竞赛现场大声喧哗、扰乱竞赛秩序；出现短路、带电接线或带电改线等安全隐患的；或工具弃置地面、或超越肩部以及不及时清理工位等不良习惯的，其他由现场裁判评分，并做记录。每违反1项扣0.5分，最多扣5分
	



































PAGE  
第 1页 /共 1页

_1531553084.vsd
�

控制线


声光报警器


液晶监视器


远程监控点


本地监控点


电视墙


前端设备


传输设备


处理/控制/管理设备


显示/记录设备


网络高速球型
摄像机


彩色枪式
摄像机


彩色半球
摄像机


紧急按钮


震动探测器


TCP/IP


视频电缆


控制线


光电
转换器


光电
转换器


TCP/IP


光纤


控制线
RS485


视频电缆


混
合
型
网
络
硬
盘
录
像
机


监控中心（PC）
显示/监控/管理软件


网络交换机


网络自动跟踪高速智能球型摄像机


TCP/IP



